INSTRUCTOR ANSWER KEY · INTERNAL · KHÔNG PHÁT CHO SINH VIÊN

# ĐÁP ÁN LAB 02
CÁC KHỐI XÂY DỰNG RV32I

Đáp án tham chiếu để hướng dẫn, chấm và xây hidden tests; cần chạy regression trên simulator của môn học trước khi phát hành chính thức.

| 02 week | 4 experiments | 4 hidden tests | INTERNAL release level |
| --- | --- | --- | --- |

Ngôn ngữ và nguồn: Toàn bộ lời giải dùng Verilog-2001 (.v). Code Week 02/03/04/06/07 được lấy từ các bộ RISC-V bạn đã gửi rồi hiệu chỉnh; Week 01 và Week 05 được viết bổ sung theo cùng contract.

Hiệu chỉnh nguồn: Tái sử dụng Program Counter, Register File, Extend và ALU từ hai bộ code đã gửi; sửa chặn ghi x0 và signed SLT.

# 1. Đáp án nhanh

| Chủ đề | Đáp án/contract bắt buộc |
| --- | --- |
| PC/IMEM | PC reset 0, enable hold, PC+4; ROM index dùng addr[...:2]. |
| Register File | 32×32, 2 read tổ hợp, 1 write posedge, ghi x0 bị bỏ và đọc x0=0. |
| Immediate | I/S/B ghép đúng bit và sign-extend; B có bit 0=0. |
| ALU | ADD/SUB/AND/OR/SLT signed; Zero=(result==0); default xác định. |

# 2. Đáp án từng experiment

## Experiment 1: PC và Instruction Memory

Kết luận cần đạt: Thực hiện fetch word-aligned với PC+4.

### Đáp án cốt lõi

- PC chỉ đổi ở posedge khi reset không hoạt động và en=1.

- Instruction memory là combinational read; với ROM 64 word có thể dùng addr[7:2], hoặc dùng hằng IMEM_AW đã khai báo để lấy trường word index.

- Các byte address 0,4,8 phải đọc word 0,1,2.

### Code lời giải Verilog-2001

File tham chiếu: INSTRUCTOR/REFERENCE_RTL/Week_02/fetch_blocks.v

`timescale 1ns/1ps
module program_counter(
    input wire clk, reset_n, enable,
    input wire [31:0] next_pc,
    output reg [31:0] pc);
    always @(posedge clk or negedge reset_n) begin
        if (!reset_n)  pc <= 32'd0;
        else if (enable) pc <= next_pc;
    end
endmodule

module instruction_memory #(parameter DEPTH=64)(
    input wire [31:0] address,
    output wire [31:0] instruction);
    reg [31:0] memory [0:DEPTH-1];
    integer i;
    initial begin
        for (i=0; i<DEPTH; i=i+1) memory[i]=32'h00000013;
        $readmemh("program.hex", memory);
    end
    assign instruction = (address[31:2] < DEPTH) ?
                         memory[address[31:2]] : 32'h00000013;
endmodule

### Kết quả mong đợi

| Tình huống | Kết quả đúng |
| --- | --- |
| Sau reset | pc=0 |
| en=0 | pc giữ |
| pc=0,4,8 | rom[0],rom[1],rom[2] |

### Lỗi cần trừ điểm hoặc yêu cầu sửa

- PC tăng 1.

- Dùng rom[addr].

- ROM output 16-bit cho instruction 32-bit.

Waveform oracle: Ảnh sinh viên nộp phải cho phép đối chiếu trực tiếp với các tín hiệu sau: clk/reset_n, PC và next_pc; địa chỉ–instruction; read/write address của Register File; ImmSrc/ImmExt; ALU inputs/result/zero.

## Experiment 2: Register File 32×32

Kết luận cần đạt: Hai cổng đọc tổ hợp, một cổng ghi đồng bộ, x0 bất biến.

### Đáp án cốt lõi

- Write xảy ra tại posedge khi we3=1 và a3!=0.

- Read bất đồng bộ: a1/a2 đổi thì rd1/rd2 đổi sau propagation delay.

- Đọc x0 luôn 0 bất kể phần tử vật lý rf[0].

### Code lời giải Verilog-2001

File tham chiếu: INSTRUCTOR/REFERENCE_RTL/Week_02/register_file.v

`timescale 1ns/1ps
module register_file(
    input wire clk, reset_n, write_enable,
    input wire [4:0] read_addr1, read_addr2, write_addr,
    input wire [31:0] write_data,
    output wire [31:0] read_data1, read_data2);
    reg [31:0] regs [0:31];
    integer i;
    always @(posedge clk or negedge reset_n) begin
        if (!reset_n)
            for (i=0; i<32; i=i+1) regs[i] <= 32'd0;
        else if (write_enable && (write_addr != 5'd0))
            regs[write_addr] <= write_data;
    end
    assign read_data1 = (read_addr1==0) ? 32'd0 : regs[read_addr1];
    assign read_data2 = (read_addr2==0) ? 32'd0 : regs[read_addr2];
endmodule

### Kết quả mong đợi

| Tình huống | Kết quả đúng |
| --- | --- |
| write x5=0x1234 | Chu kỳ sau đọc x5=0x1234 |
| write x0 | Đọc x0 vẫn 0 |
| we3=0 | Không register nào đổi |

### Lỗi cần trừ điểm hoặc yêu cầu sửa

- Cho phép ghi rf[0].

- Biến read thành synchronous không đúng contract.

- Không xác định hành vi read/write cùng địa chỉ; test nên đọc ở chu kỳ kế.

Waveform oracle: Ảnh sinh viên nộp phải cho phép đối chiếu trực tiếp với các tín hiệu sau: clk/reset_n, PC và next_pc; địa chỉ–instruction; read/write address của Register File; ImmSrc/ImmExt; ALU inputs/result/zero.

## Experiment 3: Immediate extension

Kết luận cần đạt: Giải mã I/S/B immediate đúng dấu và đúng vị trí bit.

### Đáp án cốt lõi

- I={{20{instr[31]}},instr[31:20]}.

- S={{20{instr[31]}},instr[31:25],instr[11:7]}.

- B={{19{instr[31]}},instr[31],instr[7],instr[30:25],instr[11:8],1'b0}.

### Code lời giải Verilog-2001

File tham chiếu: INSTRUCTOR/REFERENCE_RTL/Week_02/extend.v

module extend(
    input wire [1:0] ImmSrc,
    input wire [24:0] Imm,
    output reg [31:0] ImmExt);
    always @(*) begin
        case (ImmSrc)
            2'b00: ImmExt={{20{Imm[24]}},Imm[24:13]};
            2'b01: ImmExt={{20{Imm[24]}},Imm[24:18],Imm[4:0]};
            2'b10: ImmExt={{20{Imm[24]}},Imm[0],Imm[23:18],
                           Imm[4:1],1'b0};
            default: ImmExt=32'd0;
        endcase
    end
endmodule

### Kết quả mong đợi

| Tình huống | Kết quả đúng |
| --- | --- |
| I immediate -1 | 0xFFFFFFFF |
| S offset -4 | 0xFFFFFFFC |
| B offset +8 | 0x00000008 |
| B offset -8 | 0xFFFFFFF8 |

### Lỗi cần trừ điểm hoặc yêu cầu sửa

- Quên instr[7] trong B-type.

- Quên bit 0=0.

- Zero-extend số âm.

Waveform oracle: Ảnh sinh viên nộp phải cho phép đối chiếu trực tiếp với các tín hiệu sau: clk/reset_n, PC và next_pc; địa chỉ–instruction; read/write address của Register File; ImmSrc/ImmExt; ALU inputs/result/zero.

## Experiment 4: ALU và zero

Kết luận cần đạt: Cài arithmetic/logic baseline, kể cả signed SLT.

### Đáp án cốt lõi

- ADD/SUB wrap theo 32-bit.

- SLT bắt buộc ép cả hai operand sang signed.

- Zero được tạo từ kết quả cuối, không chỉ từ phép SUB.

### Code lời giải Verilog-2001

File tham chiếu: INSTRUCTOR/REFERENCE_RTL/Week_02/alu.v

module alu(
    input wire [2:0] alu_control,
    input wire [31:0] src_a, src_b,
    output reg [31:0] alu_result,
    output wire zero);
    always @(*) begin
        case (alu_control)
            3'b000: alu_result=src_a+src_b;
            3'b001: alu_result=src_a-src_b;
            3'b010: alu_result=src_a&src_b;
            3'b011: alu_result=src_a|src_b;
            3'b101: alu_result=($signed(src_a)<$signed(src_b))?32'd1:32'd0;
            default: alu_result=32'd0;
        endcase
    end
    assign zero=(alu_result==32'd0);
endmodule

### Kết quả mong đợi

| Tình huống | Kết quả đúng |
| --- | --- |
| FFFFFFFF+1 | 00000000, Zero=1 |
| FFFFFFFF < 1 signed | 1 |
| 7-7 | 0, Zero=1 |
| 80000000 < 0 signed | 1 |

### Lỗi cần trừ điểm hoặc yêu cầu sửa

- Dùng unsigned <.

- Thiếu default gây latch.

- Zero lấy từ input thay vì result.

Waveform oracle: Ảnh sinh viên nộp phải cho phép đối chiếu trực tiếp với các tín hiệu sau: clk/reset_n, PC và next_pc; địa chỉ–instruction; read/write address của Register File; ImmSrc/ImmExt; ALU inputs/result/zero.

# 3. Hidden tests đề nghị

| Test | Stimulus/ý đồ | Oracle |
| --- | --- | --- |
| x0 physical write | Ghi x0 nhiều lần rồi đọc và dùng làm operand. | Luôn 0. |
| Negative immediates | I/S/B tại biên âm. | Sign extension chính xác. |
| Word addressing | Đọc ROM/RAM tại 0,4,8 và gần cuối depth. | Không alias/out-of-range. |
| Signed SLT | So sánh 0x80000000, 0xFFFFFFFF, 0, 1. | Khớp signed model. |

Nguyên tắc: Hidden test phải kiểm chức năng và side effect, có timeout, không phụ thuộc hierarchy nội bộ nếu interface công bố không yêu cầu.

# 4. Đáp án câu hỏi vấn đáp

## 1. Vì sao PC tăng 4?

RV32I baseline dùng instruction 32-bit và PC là địa chỉ byte. Một instruction chiếm 4 byte, nên địa chỉ tuần tự là PC+4; memory word thường dùng PC[...:2] làm index.

## 2. Tại sao x0 phải chặn cả ghi lẫn đọc?

Kiến trúc yêu cầu đọc x0 luôn bằng 0. Chặn ghi a3=0 giữ trạng thái vật lý sạch, tránh X/rác nội bộ và làm debug, formal check, forwarding và hidden test nhất quán.

## 3. Bit immediate B được ghép khác I-type ở đâu?

I-type là instr[31:20]. B-type ghép {instr[31], instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0}; bit thấp luôn 0 và toàn bộ giá trị phải sign-extend.

# 5. Gate chấm và bằng chứng tối thiểu

| Gate | Cách xác nhận của giảng viên |
| --- | --- |
| Mỗi module có test riêng và ít nhất một corner case. | PASS khi log/test tự động chứng minh; waveform chỉ là bằng chứng giải thích. |
| Không trộn bus 8/16-bit vào datapath 32-bit. | PASS khi log/test tự động chứng minh; waveform chỉ là bằng chứng giải thích. |
| PC tăng 4, không tăng 1. | PASS khi log/test tự động chứng minh; waveform chỉ là bằng chứng giải thích. |
| Memory indexing không dùng toàn bộ địa chỉ byte làm index word. | PASS khi log/test tự động chứng minh; waveform chỉ là bằng chứng giải thích. |

# 6. Quy tắc chấm thống nhất

| Hạng mục | Tỷ trọng | Hướng dẫn answer key |
| --- | --- | --- |
| RTL đúng chức năng | 40% | Đạt public + hidden tests; lỗi ISA/side effect là lỗi nặng. |
| Verification | 25% | Test có oracle, corner case, timeout và log tái hiện được. |
| Giải thích kiến trúc | 20% | Trả lời được nguyên nhân, signal lifetime và trade-off; không chỉ đọc waveform. |
| Kỹ thuật giao diện | 10% | Đúng width, tên, reset polarity, clock edge và module contract. |
| Gói nộp sạch | 5% | Chạy từ clean folder, không db/output_files/work/WLF. |

Chưa phải golden implementation: Nếu starter RTL, chương trình hex hoặc encoding control thay đổi, answer key phải tăng version và chạy lại toàn bộ regression trước khi dùng để chấm.