INSTRUCTOR GUIDE · INTERNAL

# HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI
BỘ LAB RV32I 7 TUẦN

Một lộ trình dồn dập nhưng có gate: HDL → blocks → single-cycle → FPGA → multi-cycle → pipeline → hazard capstone.

| 7 tuần | 9 lệnh baseline | 70% test tự động | 30% evidence/vấn đáp |
| --- | --- | --- | --- |

Mục tiêu: Giữ độ rộng của bộ mẫu cũ nhưng thống nhất hoàn toàn theo RV32I, một reset contract, một naming scheme và một regression philosophy.

# 1. Những gì giữ lại và những gì loại bỏ

| Từ bộ mẫu | Quyết định mới | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Logic cơ bản + ba modeling styles | Giữ ở Week 01 nhưng giảm lặp, thêm self-checking. | Tạo nền HDL thật sự dùng lại trong processor. |
| PC/RF/ALU/memory từng khối | Giữ và chuẩn hóa 32-bit ở Week 02. | Loại lỗi width và tên module không nhất quán. |
| Single-cycle | Giữ ở Week 03–04, đổi toàn bộ ví dụ sang RV32I. | Không còn MIPS register/opcode trong khóa RISC-V. |
| Multi-cycle MIPS | Giữ tư duy FSM nhưng viết lại thành RV32I ở Week 05. | Sinh viên hiểu temporal reuse trước pipeline. |
| Pipeline Week 9 | Đưa thành Week 06–07, tách no-hazard và hazard. | Đủ thời gian cô lập alignment trước hazard. |
| Waveform/FPGA | Giữ làm evidence; PASS/FAIL log mới là gate. | Chấm khách quan và tái hiện được. |
| Quartus db/output/WLF | Không phát hành hoặc thu bài. | Giảm kích thước và tránh phụ thuộc máy đã compile. |

# 2. Contract khóa học

| Hạng mục | Quy ước bắt buộc |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ HDL | Verilog-2001 (.v): wire/reg, always @(*), always @(posedge clk); chưa dùng cú pháp SystemVerilog |
| ISA bắt buộc | RV32I subset: add, sub, and, or, slt, addi, lw, sw, beq |
| Extension | jal chỉ được bật khi JumpE, ResultSrc=10 và test tương ứng đã hoàn chỉnh |
| Clock/reset | posedge clk; reset_n active-low; không gated clock, không dùng negedge để né hazard |
| Địa chỉ | PC tăng 4; instruction/data memory đánh địa chỉ theo word bằng addr[...:2] |
| Tên tín hiệu | Hậu tố tầng F/D/E/M/W; width ghi rõ trong interface |
| Verification | Mọi test phải tự kết luận PASS/FAIL và có timeout; sau mỗi experiment phải nộp ảnh waveform ModelSim/Questa |

- Baseline grading chỉ gồm add, sub, and, or, slt, addi, lw, sw, beq.

- jal là extension; chỉ chấm khi JumpE và ResultSrc=10 đã thống nhất ở mọi architecture/test.

- Single-cycle, multi-cycle và pipeline phải cho cùng architectural signature.

- Top FPGA là wrapper quan sát; không được làm thay đổi semantics của core.

# 3. Lịch 7 tuần và gate

| Week | Trọng tâm | Gate | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | HDL + self-checking | Module test phát hiện mutant | 10% |
| 02 | RV32I building blocks | PC/RF/Extend/ALU unit tests | 12% |
| 03 | Single-cycle ALU subset | Signature 6 lệnh | 14% |
| 04 | Memory/branch + FPGA | Baseline 9 lệnh + Quartus | 14% |
| 05 | Multi-cycle FSM | Signature giống single-cycle | 15% |
| 06 | Pipeline no-hazard | NOP-scheduled regression | 15% |
| 07 | Hazard pipeline capstone | No-NOP regression + FPGA | 20% |

Nhịp độ: Mỗi tuần 180 phút trên lớp và 3–5 giờ chuẩn bị/hoàn thiện. Week 05–07 chỉ khả thi nếu sinh viên không mang nợ acceptance gate của tuần trước.

# 4. Bộ test bắt buộc

| Nhóm | Public tests | Hidden/corner tests |
| --- | --- | --- |
| Combinational | exhaustive small vectors | random seed + default/latch mutant |
| Sequential | reset/enable/clear | simultaneous clear+enable, long hold |
| RV32I blocks | normal values | negative immediate, x0 write, signed slt |
| Single-cycle | directed programs | illegal opcode, loop, side-effect guard |
| Multi-cycle | state trace | write-enable state, illegal recovery |
| Pipeline | independent + NOP | control/data misalignment |
| Hazard | ALU RAW/load-use/beq | M/W double match, store-data, wrong-path store |

# 5. Công thức hazard chuẩn

M->E A: RegWriteM && (RdM != 0) && (RdM == Rs1E) => ForwardAE=10
W->E A: RegWriteW && (RdW != 0) && (RdW == Rs1E) => ForwardAE=01, unless M matched
lwStall = ResultSrcE[0] && ((Rs1D==RdE) || (Rs2D==RdE))
StallF=lwStall; StallD=lwStall; FlushD=PCSrcE; FlushE=lwStall || PCSrcE
BranchTakenE=BranchE & ZeroE; PCSrcE=BranchTakenE | JumpE

Tối ưu tùy chọn: Sau khi baseline ổn định, decoder có thể phát UseRs1D/UseRs2D để giảm false stall. Đây là thay đổi contract, phải cập nhật hình và hidden tests đồng thời.

# 6. Các lỗi kỹ thuật trong mẫu không được sao chép

- Không dùng MIPS opcode, tên $s0/$t0 hoặc jump format MIPS trong tài liệu RV32I.

- Không khai báo output 16-bit rồi nạp instruction 32-bit; toàn bộ instruction/data baseline là 32-bit.

- Không tăng PC bằng 1 nếu memory contract là byte-addressed; PC tuần tự là PC+4.

- Không dùng full byte address trực tiếp làm index word memory.

- Không dùng sensitivity list có chính output hoặc thiếu input; trong Verilog-2001 dùng always @(*).

- Không dùng negedge cho pipeline register như một cách che timing/race.

- Không để x0 chỉ bị ép ở read; chặn write Rd=0 để trạng thái nội bộ sạch.

- Không dùng reset polarity khác nhau giữa core, wrapper và testbench.

- Không chấm bằng ảnh waveform đơn lẻ khi không có test oracle và timeout.

# 7. Release model

| Student package | Instructor package |
| --- | --- |
| Lab DOCX, figures, interfaces, constraints, public tests, report template | Tất cả student files + reference RTL, hidden tests, golden signatures |
| Không có solution code | Solution được giữ riêng, versioned và regression-tested |
| Public PASS chưa đồng nghĩa điểm tối đa | Hidden tests tập trung corner cases và side effects |

- Phát interface và golden signature trước khi lab bắt đầu.

- Không đổi port/polarity giữa tuần nếu không tăng version và cung cấp migration note.

- Mỗi lab archive phải thử chạy trên một thư mục vừa giải nén.

- Không phát db/, incremental_db/, output_files/, work/ hoặc WLF.

# 8. FPGA contract

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Device | Cyclone V — 5CSXFC6D6F31C6 |
| Clock | CLOCK_50, period 20.000 ns |
| Reset | KEY-derived reset_n active-low; synchronize deassertion nếu cần |
| Debug | SW chọn PC/signature/register/hazard state; LEDR/HEX hoặc SignalTap |
| Constraint | QSF phải nạp rv32i_labs.sdc |

# 9. Hình chuẩn dùng trong lớp

Hình GV.1 · Datapath tham chiếu để thống nhất tên tín hiệu.

Hình GV.2 · Phiên bản capstone với các đường Hazard Unit.

# 10. Điều kiện đủ để đưa vào giảng dạy chính thức

- Tất cả public/hidden tests chạy trên simulator được khóa phiên bản.

- Golden signatures được đối chiếu giữa single-cycle, multi-cycle và pipeline.

- QSF/SDC compile trên đúng 5CSXFC6D6F31C6; không còn critical warning chưa phân loại.

- Ít nhất một trợ giảng chạy thử toàn bộ gói chỉ từ hướng dẫn sinh viên.

- Có chính sách extension jal rõ ràng; không xuất hiện tín hiệu JumpE nửa triển khai.

- Ảnh datapath và port contract khớp với source release cùng version.

Đánh giá: Cấu trúc này đủ chuẩn để pilot giảng dạy. Chỉ nên phát hành chính thức sau khi starter RTL và hidden regression được viết theo đúng contract nêu trên.